1.1  背景技术

- 半导体真空工艺设备通常需要在有限空间内完成搬运、校准、负载锁切换和工艺加工等多道过程。组合设备（Cluster Tool）通过将晶圆盒（LP）、机械手、校准器（AL）、负载锁（LL）和多个工艺模块（CH）集成为统一系统，使晶圆能够在尽量少暴露大气环境的条件下完成连续制造步骤，因此成为先进制造线中的关键设备。

- 与传统单腔或串行加工设备不同，本发明针对的是带有旋转腔的双源混流组合设备，该设备的拓扑结构如图1所示。该类设备具有以下显著特征：

- 1.设备同时存在来自LP的产品晶圆和来自PEC storage的PEC wafer两类来源不同、路径不同、返回位置也不同的晶圆流。产品晶圆和PEC wafer在进入旋转腔之前发生合流，在旋转腔加工完成后再回到各自存储位置，属于典型的双源混流调度问题。

- 2.含有CH1、CH2等多槽位旋转腔工艺模块（以四腔为例），旋转腔工艺模块只有在四个槽位均装片时才允许启动加工，否则会损伤腔底或夹持结构。工艺模块存在串行或并行两种模式，串行加工需要严格按照路径加工，并行加工时需要对并行资源合理调度，提高设备吞吐量。

- 3.旋转腔工艺模块支持4x1与2x2两种工艺模式，其中4x1对应串行加工，2x2对应带有边界PEC补位和循环桥接的连续链式加工。每个待加工的产品晶圆都限定了其中的一种，必须以所给模式完成工艺。

- 4.PEC storage包含左右两部分，存储足够数量的PEC wafer（两个四腔模块需要8片PEC wafer）

- 5.设备还包含ATR、AL、LL、VTR等前后端资源，其中VTR在真空区操作，ATR在大气区操作，且LL=<LLu,LLl>，晶圆只能从LLu进入真空区，从LLu运出真空区。前后端资源的动作时序和容量限制会与旋转腔的加工强耦合。

- 图1：带旋转腔的双源混流组合设备示意图

- 以图1展示组合设备为例，共有两个四空间旋转腔工艺模块，故需要8个PEC wafer存放到左右两个PEC storage中，其中4个绑定到CH1模块，另外4个则绑定到CH2模块。在本发明所述设备中，产品晶圆的典型路径为：

ΓW=<lp,atrin,al,atrmid,llu,vtrin,pm,vtrout,lll,atrout,lp>

PEC wafer的典型路径为：

ΓE=<PEC storage,vtrout,pm,vtrin,PEC storage>

- 因此，本问题并非普通的单源车间调度或单腔排队问题，而是一个同时包含双源混流、满片加工、PEC库存与使用策略、ATR、VTR等资源耦合以及多模式旋转腔的复杂离散优化问题，调度决策维度显著增加。为分析和优化组合设备的运行性能，现有研究主要采用以下几类关键技术：

1．基于离散事件模型的结构化建模技术

以Petri网、时序图等形式描述模块之间的资源互斥关系、工艺顺序和死锁条件，适用于传统CT的逻辑行为分析和基本调度策略设计。

2．基于混合整数规划（Mixed Integer Programming，MIP）的运筹学优化技术

利用二进制变量和连续时间变量精确表示工艺步骤的先后顺序、资源占用与容量约束等，通过分支定界、割平面、启发式等算法求解最优或近似最优调度方案。该方法在中小规模问题上具有较强的精确性和可解释性，是当前工业界和学术界处理复杂调度问题的重要工具。

3．基于启发式与元启发式的近似优化技术

包括规则调度、局部搜索、遗传算法、禁忌搜索等，通过经验规则或搜索策略在调度空间中寻找较优解，常用于MIP难以在时限内求解的复杂实例。

4．基于深度强化学习（Deep Reinforcement Learning，DRL）的智能调度技术

近年来，用DRL在仿真环境中学习调度策略的研究逐渐增多，能够在较少手工特征设计的情况下自动挖掘状态与动作之间的复杂关系，为解决大规模、高维、非线性调度问题提供了新思路。

综上所述，在带旋转腔和PEC storage的半导体组合设备中，采用MIP进行精确的约束建模，然后利用DRL等新兴技术提高在复杂双源混流场景下的调度优化能力，这构成本发明的技术背景和研究基础。

1.2与本发明相关的现有技术一

1.2.1现有技术一的技术方案

专利《半导体设备的调度方法、调度装置及系统》提出了一种半导体设备的调度方法、调度装置及系统。该技术面向带有晶盒、预抽真空腔室、工艺腔室、大气机械手ATR和真空机械手VTR的半导体设备，核心做法是在前一任务执行过程中，检测各功能模块中晶圆的分布状态，并将该状态与预先建立的辅助检测条件参数表进行比较；当判断当前状态符合参数表时，再启动后一任务第一片晶圆的传输动作序列计算，以降低阻塞风险、提高后一任务动作序列计算成功率。该专利本质上是一种面向相邻任务切换时机的局部调度触发方法。

1.2.2现有技术一的缺点

上述技术方案虽然能够降低相邻任务切换时的阻塞风险，但其缺点主要体现在：

1.仅关注后一任务首片晶圆的动作序列启动时机，不能形成全流程优化模型。该技术重点是判断何时开始算下一任务第一片晶圆，并不是对所有产品晶圆与辅助晶圆进行统一调度，因此无法实现本发明所要求的从起始存储位到返回存储位的全流程调度优化。

2.未涉及双源混流。该技术中调度对象均为从晶盒取出的产品晶圆，没有涉及来自独立PEC storage的PEC wafer，也没有“产品晶圆与PEC wafer在旋转腔前合流、加工后再回各自存储位置”的双源混流机制，因此不能解决本发明中的双源混流调度问题。

3.未涉及旋转腔工艺模块和满片加工。该技术中只涉及单腔室工艺模块，不涉及带有内部旋转机械手的旋转腔室工艺模块，也不涉及多工艺位满片加工，因此不能解决本发明中的旋转腔调度问题。

1.2.3现有技术一的出处

（x）1、已公开专利涉及的技术，半导体设备的调度方法、调度装置及系统（CN201811223430.4）

1.3与本发明相关的现有技术二

1.3.1现有技术二的技术方案

专利《一种半导体工艺设备的物料调度方法和半导体工艺设备》提出了一种半导体工艺设备的物料调度方法和半导体工艺设备。该技术针对包含LL、工艺模块、VTR、ATR等模块的半导体工艺设备，先依据物料加工路径、模块任务和动作顺序生成任务列表，再建立包含加工时间关系约束、模块间顺序关系约束、同模块内任务顺序关系等约束的求解模型，最后计算并输出各任务的开始执行时间和结束执行时间。

1.3.2现有技术二的缺点

上述技术方案虽然已经具有较明显的数学建模+求解器排程特征，但也有一些不足：

1.采用单源物料调度思路，未公开双源混流路径。其任务列表和约束关系围绕“物料”展开，重点在于模块任务排序、并行子任务选择和LL状态转换，无法解决的双源混流问题。

2.未显式建模PEC wafer的时序复用。该技术没有把辅助片作为具有独立装载、加工、卸载、回仓区间的真实时序资源来建模，更没有“同一PEC wafer在不重叠时间区间内循环复用”的机制，因此不能解决将PEC wafer从静态数量提升为可复用时序资源的问题。

3.未涉及旋转腔的满片加工约束。该技术的功能模块包括预抽真空腔室和工艺腔室，但没有公开共享四工位旋转腔、满片加工、产品晶圆+PEC混合、纯PEC补位以及4x1/2x2两类工艺模式逻辑，因此不能满足旋转腔满片加工统一建模的需求。

1.3.3现有技术二的出处

（x）1、已公开专利涉及的技术，一种半导体工艺设备的物料调度方法和半导体工艺设备（CN202210257745.0）

1.4与本发明相关的现有技术三

1.4.1现有技术三的技术方案

会议文章《Learning Cut Selection for Mixed-Integer Linear Programming via Hierarchical Sequence Model》面向通用混合整数线性规划（MILP）的割平面选择（cut selection）问题，提出分层序列模型 HEM，高层模型用于学习在 branch-and-cut 求解过程中应选择哪些割平面（cuts）、选择多少cuts，低层模型学习以何种顺序加入cuts。通过学习选择割平面，有效提高了MILP问题的求解效率。

1.4.2现有技术三的缺点

上述技术方案虽然已经引入强化学习，但在求解旋转腔双源混流组合设备上也有不足：

1.面向通用MILP，不涉及半导体组合设备结构，旋转腔工艺模块、PEC storage、机械手等设备资源，也不涉及产品晶圆和 PEC wafer 的端到端路径。

2. cut 特征主要是通用特征，不区分不同变量族的物理含义，例如路径变量、加工模式分配变量和连续时间变量等，难以保证选出的 cuts 对复杂MIP的多个关键结构均衡覆盖。

3.本身并不生成模型的解，只能得到通用 cut selection 框架，对于半导体组合设备调度问题，不能得到具体的调度解和时间表。

1.4.3现有技术三的出处

（x）1、已公开文献中的技术：《Learning Cut Selection for Mixed-Integer Linear Programming via Hierarchical Sequence Model》（ICLR 2023）

- 本发明技术方案的详细阐述（发明内容）

2.1本发明所要解决的技术问题（发明目的）

针对带有旋转腔和 PEC storage 的半导体组合设备在调度产品晶圆和 PEC wafer 两种晶圆流时存在的双源混流、旋转腔满片加工和资源强耦合问题，以及通用割平面选择方法缺少本项目变量族结构信息、候选割平面易集中于单一约束板块的问题，本发明提出一种基于 MIP 的带旋转腔半导体设备双源混流调度方法。该方法以 MIP 精确描述设备可行域，并在 branch-and-cut 求解过程中利用面向设备变量族的结构表征、覆盖配额和冗余抑制机制选择有效割平面，从而提升求解效率。

本发明能够在同时满足以下条件的前提下，实现高效的双源混流批次调度：

- 描述产品晶圆和PEC wafer从各自存储区出发、按照规定路径经过各模块回到各自存储区的双源混流全流程路径。

2．统一描述4x1与2x2两种旋转腔模式下的满片加工以及补位逻辑，并把产品晶圆+产品晶圆、产品晶圆+PEC、PEC+PEC三类装片形态建模为PW对，纳入统一数学表达。

3．调度时考虑并行腔室决策，ATR、AL、LLu、LLl、VTR等前后端资源与旋转腔强耦合时序以及PEC wafer复用关系，使模型真正反映设备真实可行域。

4．解决现有技术缺乏“精确建模+学习增强求解”协同机制的问题，同时兼顾调度可行性、模型完整性、算法求解质量与求解效率

2.2本发明提供的完整技术方案（发明方案）

本发明的完整技术方案由“端到端全流程 MIP 建模”和“结构感知有效割平面重排”两部分组成。前者决定调度可行域和优化目标；后者在精确求解器的 cut selection 环节改善候选有效割平面的结构覆盖和冗余控制。高层数量策略、低层序列策略和束搜索可作为可选的现有技术实现模块。

步骤一：满片加工描述、装片形态表达与全流程问题建模

  - 问题参数化：

为建立完整模型，不再只对chamber批次排序，而是对每片产品晶圆从离开LP到PW对混合加工再到返回LP的全部阶段建模。这一建模过程中，定义如下集合和参数：

- 表1：集合与参数表

| - 集合或参数 | - 含义 |
| --- | --- |
| - M={CH1,CH2} | - 表示旋转腔工艺模块集合 |
| - K={1,…,Bpec} | - 表示PEC wafer集合 |
| - Wg=WF∪WM | - 执行模式g的产品晶圆集合，g∈{F,M}，WF∩WM=∅ |
| - swg | - 0-1常量，表示产品晶圆w是否必须执行模式g |
| - τatrin、τatrout、τvtr、τrot180 | - ATR送片、回片、VTR移动、旋转腔180°自转时间 |
| - τarm、τmodel | - 晶圆在机械手和模块的驻留时间上限 |
| - τal、τllu、τlll | - AL校准、LLu大气转真空、LLl真空转大气时间 |
| - τ4x1、τ2x2、τgap | - 4x1加工时间、2x2工艺时间、换片时间 |

- 案例一：在上述集合中，例如有8片产品晶圆和8片PEC wafer，其中3片执行4x1模式，5片执行2x2模式，则Bpec=8、Wg={1,…,8}、WF=1,…,3、WM={1,…,5}、s1F=s2F=s3F=1、s4M=s5M=s6M=s7M=s8M=1。

  - PW对构造与满片加工建立方法：

- 1.2.1 PW对构造：

- 除AL外，旋转腔及其余资源模块的最小单位为2，因此，将两片共同放入加工模块的晶圆定义为一个PW对，一个PW对的晶圆组成可以是产品晶圆和PEC wafer的任意组合，即产品晶圆 + 产品晶圆、产品晶圆 + PEC wafer和PEC wafer + PEC wafer，PW对集合定义为Pg。若PW对中含有PEC wafer，则机械手先从PEC storage中取出对应数量的PEC wafer，然后若含有产品晶圆，则继续从LL中取出产品晶圆，实现两种晶圆的合流，组成一个PW对，然后一同送到腔室中进行加工。

令P表示PW对集合，Rg表示执行模式g的PW对序列，Rg与P元素数量相同。Wg集合的元素共有wg个，每个腔室执行4x1最多需要补一组纯PEC wafer的PW对，2x2最多需要补两组纯PEC wafer的PW对，因此，需要加工的PW对最多有r=wf2+wm2+6个。定义uwp表示产品晶圆w产品晶圆w是否分配到PW对p，bkp表示PEC wafer k是否分配到PW对p，xpg表示PW对p是否执行模式g，其满足：

p∈Pguwp=1,∀w∈Wg(1)

w∈Wguwp=ap,∀p∈Pg(2)

k∈Kbkp=2−ap,∀p∈Pg(3)

xpF+xpM=1,∀p∈Pg(4)

uwpxpg≤swg,∀p∈Pg,∀w∈Wg,∀g∈{F,M}(5)

其中式(1)表示每一个产品晶圆必须分配到一个PW对里，式(2)表示每一个PW对中包含的产品晶圆总数为ap，式(3)表示每一个PW对里必须包含两个晶圆，产品晶圆不足时用PEC wafer补充，式(4)表示每一个PW对必须执行一种工艺模式，4x1或者2x2，式(5)表示若PW对中的产品晶圆不执行工艺模式g，则PW对也不能执行工艺模式g。根据上述公式，即可确定每个晶圆与每个PW对的对应关系，以及PW对执行的工艺模式。

对于两个并行腔室，定义zpm表示PW对p是否分配到CH m进行加工，Spr={S1pr,S2pr}，S1pr表示PW对p是否分配到执行4x1的PW对序列r中，S2pr表示PW对p是否分配到执行2x2的PW对序列r中。根据贪心策略，每个腔室中最多进行一组连续的2x2链式加工和一组连续的4x1串行加工，4x1在2x2之前完成。

m∈Mzpm=1,∀p∈Pg(6)

r∈Rf(S1pr+S2pr)=1(7)

p∈PgSpr≤1,∀r∈Rf(8)

p∈PgSp(r+1)≤p∈PgSpr(9)

式(6)表示每一个PW对必须在一个腔室中完成工艺，表达了腔室资源分配，式(7)表示每一个PW对必须在4x1或2x2的序列中的一个，式(8)表示执行两种模式序列r的最多只有一个PW对，式(9)表示序列前面是连续的，上述公式表达了每个PW对都分配了一个加工位置。若zpm=zqm,则PW对p和PW对q在同一个腔室；若S1pr=S1qr+1=1，则PW对p和PW对q是同一种加工模式的连续PW对序列。

在实例一中，若前两片产品晶圆属于第一个PW对，在CH 1的第1个槽位组加工第三片和第一个PEC wafer属于第二个PW对，在CH1的第2个槽位组加工，其余在CH2加工，则共有7个PW对，第二个和第三个PEC wafer组成第三个PW对，也是链首PEC，则u11=u21=1，a1=2，u32=b12=1，a2=1，b23=b33=1，a3=0，z11=z21=1。

- 1.2.2 4x1满片加工：

在4x1模式下，旋转腔的四个槽位都被装满后即进行一次加工，加工完成后倒序取出，后放入的先取出，每两个PW对激活一次4x1加工；若只有1个产品晶圆需要加工，则另一个side-slot必须由纯PEC对补满。该表达同时保留了设备中的真实先后顺序：side-slot1先装后卸，side-slot2后装先卸。故需要两个PW对共同占满槽位，共同进行加工，如图2所示。

- 图2：4x1串行满片加工流程图

定义Sp,a、Epa分别表示PW对p进入和离开模块a的时间，其中Sp,lp表示加工结束回到LP，Ep,lp表示从LP取出开始加工的时间。在加工过程中，时间序列是占据主导地位的变量，对每个4x1满片加工(m,b)，其时间关系满足下式：

Ep,pm+τrot180≤Eq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(2−S1p(2n)−S1q(2n−1)),∀n∈Rf2(11)

Sp,pm+τrot180≤Sq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(2−S1p(2n−1)−S1q(2n)),∀n∈Rf2(12)

Sp,pm+τ4x1≤Ep,pm+M(1−S1p(2n)),∀n∈Rf2(13)

Ep,pm≤Sq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(2−S1p(2n)−S1q(2n+1)),∀n∈Rf2−1(14)

式(11)表示在同一个腔室进行4x1模式加工的序列两两分为一组，每一组序列中后面的PW对先被取出；式(12)表示每一组序列中前面的PW对先被放入，两个公式一起表达先进后出，后进先出的4x1工艺逻辑；式(13)表示每一组序列中后面的PW对时间间隔大于工艺时间，结合前两个先进后出，可表达前面的PW对时间间隔也大于工艺时间；式(14)表示连续两组序列之间时间不能重叠。

在实例一中，若第一个PW对在20被放入CH2，自转时间为1，加工时间是5，则第二对PW对被放入CH2的时间至少是21，加工后被取出的时间至少是26，第一个PW被取出的时间至少是27。

- 1.2.3 2x2满片加工：

对2x2模式，采用“头边界PEC对+内部产品链+尾边界PEC对”的结构表示为一个连续的链式满片加工块，而不是若干彼此独立的散乱批次，从而能够精确表达首尾PEC边界和中间桥接逻辑，如图3所示。

- 图3：2x2链式连续满片加工示意图

上述约束使2x2作业在时间轴上形成一个连续的满片链式job，而不是被拆散成相互独立的局部片段。

Sp,pm+τrot180≤Sq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(2−S2p1−S2q2)(15)

Sp,pm+τ2x2+τrot180≤Eq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(2−S2p(n+1)−S2qn)

,∀n∈Rm−1(16)

Ep,pm≤Sq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(2−S2pn−S2q(n+2)),∀n∈Rm−2(17)

Ep,pm+τrot180≤Eq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(1−S2p(n−1)−S2qn),∀n∈Rm−1(18)

式(15)表示在同一个腔室进行2x2模式加工的序列中，第二个序列放入时间大于第一个纯PEC wafer组成的PEC序列放入时间加自转时间，表达链首PEC不做第一次工艺；式(16)表示每一个序列的取出时间大于前面一个序列的放入时间加一次工艺时间加自转；式(17)表示每一个序列的前面一个序列被加工完成取出后再放入下一个序列；式(18)表示最后一个序列取出时间大于倒数第二个序列取出时间加自转时间。上述公式一起表达了2x2链式加工。

  - 完整MIP约束体系：

- 1.3.1 优化目标：

PW对p的最终完工时间为Sp,lp，即其回到LP的时刻，定义系统总完工时间Cmax，总完工时间大于所有产品晶圆完工时间的最大值。目标函数即Cmax：

Cmax≥Sw,lp,∀w∈WP(19)

- 1.3.2 约束限制：

在MIP求解器内部，只要被加入模型的变量都表现为求解器变量，但从建模含义上根据其具体效果可将变量分为以下三类：

1. 核心决策变量：用于决定资源分配的变量，例如产品晶圆分配到哪个序列、产品晶圆属于哪个PW对、PW对分配到哪个chamber等。

2. 状态变量：用于记录由核心决策和资源约束共同决定的状态，例如动作的开始时刻、结束时刻、系统最大完工时刻等。它们不是人工另行选择的调度策略，但需要在MIP中显式表示，求解器才能检查资源是否冲突。

3. 辅助变量：用于把复杂逻辑关系线性化，使其能够被MIP求解器处理。这类变量通常可由核心变量和约束推导，或者只承担连接约束的作用，如PW对p中含有几个产品晶圆等。

- 表2：变量表

| - 变量名 | - 变量类型 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - ap | - 整数辅助变量 | - PW对p中含有几个产品晶圆，取值为0,1,2 |
| - uwp | - 0-1决策变量 | - 产品晶圆w是否分配到PW对p |
| - xpg | - 0-1决策变量 | - PW对p是否执行模式g |
| - bkp | - 0-1决策变量 | - 第k片PEC wafer是否分配到PW对p |
| - zpm | - 0-1决策变量 | - PW对p是否分配到CH m进行加工 |
| - S1pr | - 0-1决策变量 | - 表示PW对p是否分配到执行4x1的PW对序列r中 |
| - S2pr | - 0-1决策变量 | - 表示PW对p是否分配到执行2x2的PW对序列r中 |
| - Sp,a、Ep,a | - 连续状态变量 | - 产品晶圆w在模块a的开始和结束时间 |
| - Cmax | - 连续状态变量 | - 系统完工时间 |
| - δ1ij | - 0-1变量 | - ATR是否先放回PW对i再取走PW对j |
| - δ2ij | - 0-1变量 | - VTR是否先放回PW对i再取走PW对j |

- （一）4x1与2x2在同一腔室上的先后关系约束

Ep,pm≤Sq,pm+M(2−zpm−zqm)+M(1−S1pn−S2q1),∀n∈Rf(20)

式(20)表示若腔室既需要执行4x1工艺又需要执行2x2工艺，则所有4x1工艺需要在2x2工艺之前完成。

- （二）晶圆全路径阶段约束

- Ep,lp+τatrin≤Sp,al,ifap>0, ∀p∈Pg(21)

Sp,al+τal≤Ep,al,ifap>0, ∀p∈Pg(22)

Ep,al+τatrmid≤Sp,llu,ifap>0, ∀p∈Pg(23)

Sp,llu+τllu≤Ep,llu,ifap>0, ∀p∈Pg(24)

Ep,llu+τvtrin≤Sp,pm,ifap>0, ∀p∈Pg(25)

Ep,pm+τvtrout≤Sp,lll,ifap>0, ∀p∈Pg(26)

- Sp,lll+τlll≤Ep,lll,ifap>0, ∀p∈Pg(27)

- Ep,lll+τatrout≤Sp,lp,ifap>0, ∀p∈Pg(28)

- Ep,PEC+τvtrout≤Sp,pm,ifap<2, ∀p∈Pg(29)

- Ep,pm+τvtrin≤Sp,PEC,ifap<2, ∀p∈Pg(30)

式(21)表示若PW对中含有产品晶圆，则进入AL的开始时间大于从LP出片的时间加ATR运输时间；式(22)表示AL取出之前完成AL校准；式(23)表示进入LLu的时间大于从AL出片的时间加ATR运输时间；式(24)表示LLu取出之前完成状态转换；式(25)表示进入PM的开始时间大于从LLu出片的时间加VTR运输时间；式(26)表示进入LLl的开始时间大于从PM出片的时间加VTR运输时间；式(27)表示LLl取出之前完成状态转换；式(28)表示放回LP的开始时间大于从LLl出片的时间加ATR运输时间。式(29)表示若PW对中含有PEC wafer，则放进PM的开始时间大于从PEC storage出片的时间加VTR运输时间；式(30)表示放回PEC storage的开始时间大于从PM出片的时间加VTR运输时间。

- （三）驻留时间约束

- 在模块内的时间除了要满足加工所需时间外，还需要满足驻留时间限制，驻留时间是指除了模块加工外的晶圆在模块内的时间，驻留时间限制要求驻留时间不超过设定阈值。

- Ep,mo−Sp,mo−τmo≤τmodel,∀p∈Pg,∀mo∈{al,LLu,pm,LLl}(31)

- Sp,mo+1−Sp,mo−τmo≤τarm,∀p∈Pg(32)

- 式(31)表示PW对在模块内的驻留时间不大于驻留时间阈值；式(32)表示PW对在机械手内的驻留时间不大于驻留时间阈值。

- （四）资源互斥与容量约束

- AL等资源有其容量限制，机械手需同时承担多个模块之间的搬运操作，因此存在资源互斥。对任意两项任务i，j，有：

Si,lp≤Ej,lp+M1−δ1ij,∀i,j∈Pg(33)

Si,lll≤Ej,llu+M1−δ2ij,∀i,j∈Pg(34)

Ei,a≤Sj,a+M2−S1ir−S1j(r+1)+M2−S2ir−S2j(r+1),∀i,j∈Pg,a≠pm(35)

- 式(33)表示若ATR先放回PW对i再取走PW对j，则放入PW对i的时间小于等于取走PW对j的时间，两个时间段不重叠，属于ATR资源互斥约束；式(34)表示若VTR先放回PW对i再取走PW对j，则放入PW对i的时间小于等于取走PW对j的时间，两个时间段不重叠，属于ATR资源互斥约束；式(35)表示若PW对i和PW对j是同一个加工模式，而且PW对i是PW对j的前一个加工序列，则除四腔外其他模块的取走PW对i的时间小于等于放入PW对j的时间，两个时间段不重叠，表达除四腔外其他模块中，前一个PW对取出后下一个PW对才能放入模块，属于腔室资源互斥约束。

步骤二：构建MIP模式的精确求解框架

- 建立上述MIP后，本发明首先采用branch & cut框架求解。其基本步骤为：

- 口述通过步骤3.1~3.5计算一组最优cut，用该组cut结合当前LP松弛约束，这里应该是选择一组候选有效割平面”，不要写“计算一组最优 cut”：本项目的方法是从求解器生成的候选有效 cut 中选择/排序子集，并不保证该组 cut 在数学意义上全局最优。

- 对MIP做线性松弛，去掉整数约束，得到LP松弛，求解得到节点的解和上下界。

- 在每个搜索节点上，由分离器生成候选有效cuts。

- 向LP中加入候选有效cuts的子集后重新求解，更新上下界。

- 对仍存在分数变量的节点继续分支，直至所有节点被证伪、证优或达到最优界收敛。

- 通过剪枝、定界，裁剪节点或更新上界，获得最优解或给定时限内的高质量解。

- 输出最优解，给出对应产品晶圆、PEC作业以及所有资源的完整时间表。

- 步骤三：面向设备物理决策结构的有效割平面最终定选方法

本步骤包括候选有效割平面的产生、数量预算生成、候选序列生成以及结构感知最终定选四个阶段。其中，候选 cut 产生、高层数量策略、低层指针网络、终止符和束搜索均可采用现有技术实现；本项目需要保护的技术内容是：将双源混流旋转腔设备调度 MIP 的物理决策变量结构引入最终定选，在固定数量预算下实施变量族覆盖、替换补足和低冗余重排。

- 图4：候选有效割平面输入、预选序列生成与结构感知最终定选流程图

  - 候选有效割平面的产生和特征输入

在 branch-and-cut 的当前求解节点，求解器先解当前 LP 松弛；分离器依据该 LP 解产生非强制候选有效割平面集合 C_t={c_(t,1),c_(t,2),…,c_(t,n_t)}。对于每条候选 cut，提取目标平行度、效力、支持度、整数支持比例、违反程度和系数统计量等通用质量信息，并结合本项目定义的设备变量族结构信息，形成 n_t×23 的候选特征矩阵 X_t。候选 cut 的产生和通用质量特征提取属于已有求解器和学习型 cut selection 的常规流程。

高层数量预算生成（现有技术模块）

高层模块以 X_t 为输入。其实施方式可以先对候选 cut 特征进行归一化和编码，再通过序列汇聚、注意力汇聚或其他已有神经网络得到当前候选池的整体表示，并输出一个表示保留比例或目标数量的策略动作。训练时可按策略分布随机采样该动作以保持探索；部署时可取确定性动作以提高稳定性。随后结合候选总数、人工设置的最大保留比例和求解器允许的最大加入数量，得到本轮最终数量预算 k_t。

高层模块的输出只回答“本轮最终保留多少条 cut”。例如，在 n_t=100、数量预算为 k_t=40 时，后续任何模块都必须输出 40 条最终 cut；高层模块的网络层数、动作分布、比例映射和训练损失均可替换，不作为本项目的独立保护内容。

低层候选序列和束搜索生成（现有技术模块）

低层模块以 X_t 和 k_t 为输入。可先分别处理 13 维通用质量特征和 10 维结构特征，并将其融合为每条候选 cut 的嵌入向量；再采用 LSTM、Transformer 或其他已有编码器对全部候选 cut 编码，得到包含候选池上下文的信息表示。解码器以当前已选序列为条件，通过注意力为每个尚未选择的 cut 和一个终止符计算选择概率；已被选择的 cut 在后续解码中被屏蔽，以避免重复选择。

束搜索时，初始化 B 条宽度受限的部分序列分支；对每个尚未结束的分支，解码器根据该分支已选 cut 计算下一步概率，并分别扩展为“追加一个未选 cut”或“选择终止符”的新分支。将所有新分支按累计对数概率排序，仅保留得分最高的 B 条分支进入下一层。重复该过程，直至所有分支选择终止符或达到最大允许长度 k_t；从完成分支中取得分最高的一条，得到低层预选优先序列 P_t。

束宽 B 表示同时保留的候选序列分支数；实际选择长度 L_t 表示最终优先序列 P_t 中实际推荐的 cut 数量；k_t 表示最终必须保留的 cut 数量。三者含义不同：B 不等于 cut 数量，L_t 可因终止符小于或等于 k_t，而最终集合仍需满足 |S_t|=k_t。终止符仅表示停止低层推荐，不是人为设定的数量，也不直接决定最终集合大小。

  - 低层输出与本项目最终定选模块的接口

对 P_t 先去除重复或无效下标，并将其排在候选优先级前部；再按照结构质量基础分数对 P_t 之外的其余候选排序并依次补入，形成可替换候选集合 R_t。故 P_t 是现有低层策略提供的优先建议，而不是最终结果；结构感知模块可以保留其中部分 cut、替换其中部分 cut，或在 L_t<k_t 时从其余候选中补足。

设备变量族结构表征（本项目创新点）

- 设候选有效割平面 c 写为 Σ_(j∈J_c)a_(cj)x_j≤b_c，其中 J_c 为非零变量下标集合，a_(cj) 为变量 x_j 的系数。针对双源混流旋转腔设备调度 MIP，按变量的物理决策含义映射为 G={route, full_assign, mix_assign, timing, completion, other} 六类变量族：route 表示来源、路径和腔室指派；full_assign 表示 4x1 满片批次、槽位和 PW 对分配；mix_assign 表示 2x2 链首、周期、桥接、位置和资源序列；timing 表示时间和资源占用；completion 表示完工时刻与 c_max；other 表示其余辅助变量。

  - 对变量族 g，令 J_(c,g) 为 c 中属于 g 的变量下标集合，则其系数质量占比为 p_(c,g)=Σ_(j∈J_(c,g))|a_(cj)|/(Σ_(j∈J_c)|a_(cj)|+ε)，其中 ε 为数值稳定常数。基于同一分母还计算二进制变量质量占比和连续变量质量占比；再确定主导变量族 g*_c=arg max_(g∈G\{other})p_(c,g)、主导占比 d_c=p_(c,g*_c)，以及归一化变量族熵 H_c=−[Σ_(g∈G,p_(c,g)>0)p_(c,g)ln p_(c,g)]/ln|G|。

系数占比或熵的单独计算并非本项目独立创新；本项目需要保护的是：基于上述设备物理变量族映射，使用 p_(c,g)、d_c 和 H_c 同时确定候选 cut 对不同设备决策板块的作用，并据此执行下述覆盖配额和最终定选。

结构质量评分和变量族覆盖配额（本项目创新点）

  - 对 R_t 中每条候选 c，计算结构质量基础分数 B_c=α_eÊ_c+α_vV̂_c+α_IÎ_c+α_s(1−p_(c,other))+α_dd_c−α_HH_c。其中，Ê_c、V̂_c、Î_c 分别为当前候选池中归一化后的 cut 效力、违反程度和整数支持比例；α_e、α_v、α_I、α_s、α_d、α_H 为可配置非负权重。该分数将通用质量与设备结构作用共同纳入比较，而非仅按低层概率或单一 cut 效力排序。

对五类结构变量族 G_s=G\{other}，先依据 R_t 中候选 cut 的变量族系数质量累积得到需求份额 u_(t,g)=Σ_(c∈R_t)p_(c,g)/[Σ_(h∈G_s)Σ_(c∈R_t)p_(c,h)]。将需求份额不小于阈值 τ 的变量族判为活跃变量族；对每个活跃变量族先预留至少一个名额，再按需求份额和 k_t 分配剩余名额，得到覆盖配额 Q_(t,g)。若取整后尚有名额，则按余数由大到小补齐；若活跃变量族数超过 k_t，则优先覆盖需求份额较大的变量族。

替换补足、相似性抑制和最终定选（本项目创新点）

先按覆盖配额逐个处理活跃变量族：优先从主导变量族等于该变量族的候选中选择结构质量较高者；若该类候选不足，则选择该变量族系数质量占比较高的候选作为补足。这样可避免仅因低层概率较高而使最终 cut 全部集中于 timing 或其他单一变量族。

在完成初始覆盖后，对剩余候选执行迭代补足。令 z_c 为候选 cut 的归一化通用质量特征与五类变量族占比拼接向量，两个候选的相似度为 sim(c,c')=z_c^Tz_(c')/(||z_c||_2||z_(c')||_2+ε)。对已选集合 S 外的候选 c，按增量分数 Δ(c|S)=B_c−λ·max_(c'∈S)sim(c,c')−μ·[n_(g*_c)(S)+1−Q_(t,g*_c)]_+ 选择下一条 cut，直至 |S_t|=k_t。λ 抑制与已选 cut 高度相似的候选，μ 抑制超过相应变量族配额的候选。

最终将 S_t 排在候选列表前部并交由 MIP 求解器加入 LP 松弛，随后重新求解该节点。若 LP 解仍存在分数整数变量，则按求解器规则继续分支；若节点不可行、节点下界不优于全局上界，或 LP 解已满足整数性，则按标准 branch-and-cut 规则剪枝或更新 incumbent。S_t 中均为求解器生成的有效割平面，故本项目的最终定选不改变原 MIP 的整数可行域。

上述 α_e、α_v、α_I、α_s、α_d、α_H、τ、λ 和 μ 可由实施例、验证集或参数搜索确定，不限定为唯一数值。需要保护的是“设备变量族结构表征—覆盖配额—预选结果替换补足—相似性与超配额抑制—固定数量最终定选”的连续技术链条。

  - 步骤四：可选策略训练、验证与部署流程（现有技术实现）

步骤四用于训练可选的高层数量模块和低层候选序列模块。训练范式可采用并行策略梯度、REINFORCE、actor-critic 或其他已有强化学习方法；训练方法本身不作为本项目独立保护内容。即使不训练或不部署学习策略，也可由固定比例或规则方法提供 k_t 和 P_t，并继续执行步骤三的结构感知最终定选。

训练实例准备：生成或收集不同产品晶圆数量、4x1/2x2 配比、PEC 库存、腔室数量、工艺时间和清洁规则的双源混流 MIP 实例。将实例划分为训练集、验证集和测试集；训练集用于更新策略，验证集用于选取 checkpoint，测试集仅用于最终比较。

- 在线采样：每个采样 worker 载入一个训练实例并初始化 SCIP；在候选有效 cut 出现时记录 X_t，高层模块输出数量动作并确定 k_t，低层模块输出 P_t，步骤三生成 S_t；随后让 SCIP 完成该实例的求解，记录本次完整轨迹的求解时间、搜索节点数、原始对偶积分、原始对偶间隙、LP 界改善、是否找到可行解以及排程等待代价。

训练样本不是带有人工作业标签的数据集，不存在“标准答案 cut 集合”。每次在线求解形成一条交互样本，至少包括候选特征矩阵 X_t、高层数量动作、低层候选序列动作、最终 S_t 及完整求解反馈。高层和低层均可使用同一条完整求解反馈进行更新。

参数更新：对低层策略，重新计算已采样候选序列在当前网络下的条件选择概率，并以完整求解代价减去基线后的优势信号加权其对数概率，使用梯度下降调整网络参数；对高层策略，以其已采样数量动作的策略概率和同类优势信号更新参数。移动平均基线或价值网络可用于降低梯度方差；若使用价值网络，则以实际求解代价作为其回归目标。上述损失、优化器、学习率调度和梯度裁剪均属于常规强化学习实现。

验证和停止：按预定训练轮数周期性地在验证实例上以确定性策略求解，比较平均求解时间、平均节点数、平均原始对偶积分、平均 gap、可行解率和调度等待代价。达到最大训练轮数，或验证集主指标在连续若干次评估中改善小于预设阈值时停止；保存并选择验证集指标最优且可行解率满足要求的 checkpoint。

部署与输出：对新调度实例，加载选定 checkpoint，以确定性方式得到 k_t 与 P_t，严格执行步骤三生成 S_t，并继续由 MIP 求解器求解。若所有节点均已按定界规则处理完毕，则输出具有全局最优性证明的时间表；若达到人为时间或节点限制，则输出当前最优可行时间表及对应 MIP gap。

通过步骤一至步骤四，本方法以端到端全流程 MIP 确定设备调度可行域，并以设备变量族结构感知的最终 cut 定选提升求解效率。高层数量模块、低层束搜索模块和训练方法均可替换；不随替换而改变的变量族结构表征、覆盖配额、替换补足和低冗余最终定选构成本项目需要保护的核心技术方案。

- 图5：项目整体流程图

2.3 本发明技术方案带来的有益效果

本发明的有益效果包括以下三个方面：

1.本发明利用任务排序模型，针对现有多空间旋转腔工艺模块满片加工、同时处理4x1串行满片加工和2x2链式连续满片加工、产品晶圆和PEC wafer两类来源不同的晶圆流同步加工的双源混流复杂问题，进行了全流程统一MIP建模，实现晶圆“存储区出发-双源混流-返回存储区”的完整描述。该模型不仅能够描述带旋转腔的双源混流调度问题，也能描述传统的非旋转腔以及单晶圆流的组合设备调度问题以及后续扩展更多chamber或其他工艺模式，具有很好的鲁棒性。

2. 本发明不将带终止符的高低层 A3C 策略或束搜索本身作为创新点；它们可作为可替换的现有候选数量与候选序列生成模块。本发明通过固定最终数量预算下的变量族覆盖配额、替换补足、相似性惩罚和超配额惩罚，减少冗余 cut 并改善关键设备决策板块的覆盖，从而提升 MIP 求解效率。

3. 本发明构造面向 route、full_assign、mix_assign、timing、completion 和 other 六类变量族的项目结构特征，并以系数质量占比、变量类型质量占比、主导变量族和变量族熵表征候选 cut 的设备结构作用；进一步利用结构质量、变量族覆盖和低冗余重排得到最终 cut 集合。该机制不改变原始 MIP 可行域，最终解仍由求解器在其终止条件下给出。

- 针对2中的技术方案，是否还有别的替代方案同样能完成发明目的

暂无

- 本发明的技术关键点和欲保护点是什么

- 本发明主要欲保护点如下：

- 1.一种基于MIP的带旋转腔的双源混流组合设备的全流程建模方法，其特征包括：

- 1）同时对产品晶圆和PEC wafer建立统一全流程MIP，显式描述两类晶圆从起始存储位出发、在旋转腔合流加工、加工后分别返回存储位的完整路径。

- 2）将产品晶圆和PEC wafer按旋转腔最小处理单元构造PW对，并基于PW对构造4x1串行满片加工和2x2链式满片加工的方法，以及PW对的统一装片表达。

- 3）将ATR、AL、LLupper、LLlower、VTR、旋转腔的时序关系和PEC wafer复用逻辑统一纳入连续时间MIP的方法。

- 4）针对2x2链式加工定义head-cycle-bridge-tail结构并显式引入首尾PEC边界对的方法。

- 2. 根据权利要求1所述的调度方法，其特征在于：对候选有效割平面中变量所属的 route、full_assign、mix_assign、timing、completion 和 other 变量族计算系数质量占比；根据所述系数质量占比确定主导变量族、变量族熵和结构质量评分；在预定的最终保留数量预算下确定变量族覆盖配额；依据所述结构质量评分、候选割平面相似度和变量族超配额惩罚，对候选有效割平面实施替换、补足和重排，得到最终割平面集合。高层数量策略和低层候选序列生成策略可作为可选实现模块提供所述数量预算和预选优先序列。

- 3. 根据权利要求1或2所述的调度方法，其中项目结构特征包括 route、full_assign、mix_assign、timing、completion 和 other 六类变量族的系数质量占比、二进制变量质量占比、连续变量质量占比、主导变量族占比和变量族熵；所述变量族覆盖配额根据候选有效割平面在各结构变量族上的系数质量需求份额确定。

- 附图