技术交底书梳理版：双源混流旋转腔半导体设备的全流程调度

本文件是对 技术交底书.docx 的重构底稿，供发明人和专利代理人确认技术事实后形成正式交底书。原始 DOCX 保持不动。

建议的专利布局是：以“设备全流程调度建模与排程方法”为主申请；将“面向该类结构化 MIP 的学习型割平面选择方法”作为同案的可选从属方案，或优先单独申请。两者可协同使用，但解决的问题、输入输出和创新重心不同，拆分后主线和保护边界更清晰。

## 一、建议采用的发明名称

主申请名称：一种面向旋转工艺腔半导体组合设备的双源混流全流程调度方法、装置、电子设备及存储介质。

可单独布局的求解加速申请名称：一种基于层级学习和结构感知重排的半导体设备调度混合整数规划割平面选择方法。

## 二、项目的一句话定义与整体逻辑

本项目不是单纯“用强化学习求解 MIP”，而是先针对具有旋转工艺腔的半导体组合设备，建立能反映真实搬运、装卸、满片加工、辅助晶圆循环复用和清洁规则的有限批次全流程调度模型；再可选地用学习型割平面选择策略加速该模型的精确求解；最终输出可执行的设备资源时间表。

订单与设备参数
        │
        ▼
产品晶圆 / PEC 辅助晶圆的成对与补位构造
        │
        ▼
4x1 满片批次、2x2 连续链及清洁批次的物理动作建模
        │
        ▼
ATR、AL、LL、VTR、旋转腔、PEC token 的统一连续时间约束
        │
        ▼
以最小端到端完工时间为目标的 MIP 排程
        │
        ├── 常规 Branch-and-Cut 求解
        └── 可选：A3C + 指针网络 + 束搜索的有效割平面选择
        │
        ▼
产品晶圆、PEC 作业和全部资源的可执行时间表 / 甘特图

其中，前四步构成主发明的必要技术方案；“学习型割平面选择”只改变求解过程中的有效割平面保留顺序和数量，不改变原调度模型的可行域或物理工艺约束。

## 三、技术领域

本发明涉及半导体制造装备调度、组合设备控制和混合整数优化技术领域，尤其涉及一种对带有旋转工艺腔的半导体组合设备进行产品晶圆与辅助工艺晶圆双源混流、有限批次、端到端排程的方法。

## 四、背景技术与待解决问题

4.1 设备与物料背景

目标设备包括大气侧搬运机械手 ATR、校准器 AL、上层真空负载锁 LLupper、下层真空负载锁 LLlower、真空侧搬运机械手 VTR、至少两个旋转工艺腔 CH，以及 PEC storage。产品晶圆从 LP 进入设备；PEC 辅助晶圆从独立存储区进入设备。两类晶圆在真空侧共同参与工艺，但加工结束后分别回到各自存储位置。

产品晶圆的完整路径为：

LP → ATR → AL → ATR → LLupper → VTR → CH → VTR → LLlower → ATR → LP。

PEC 辅助晶圆的完整路径为：

PEC storage → VTR → CH → VTR → PEC storage。

这里应特别统一术语：LLupper 为产品晶圆进入真空侧的负载锁，LLlower 为产品晶圆自真空侧返回大气侧的负载锁。原交底书中关于出入 LL 的表述需按此修正。

4.2 现有方法难以解决的技术问题

现有常规任务排序或单源晶圆调度方法，通常无法同时处理以下耦合条件：

- 产品晶圆与 PEC 辅助晶圆来自不同存储源，且 PEC 辅助晶圆不是一次性耗材，而是数量有限、可循环复用的时序资源；

- 旋转工艺腔只有在满足满片条件时才能执行加工，产品晶圆不足时需要以 PEC 晶圆补位；

- 4x1 模式具有两组可达槽位及腔体转动动作，两个 PW 对的装卸先后关系不能用一个抽象批次时间替代；

- 2x2 模式不是相互独立的普通批次，而是具有 PEC 链首、连续 cycle、循环桥接和 PEC 链尾的连续加工链；

- ATR、AL、LLupper、LLlower、VTR、旋转工艺腔和 PEC 晶圆复用会互相争用，局部先后顺序不等于全流程可行；

- 旋转工艺腔在累计一定满腔加工次数后需要执行清洁作业，清洁同样占用腔体、VTR 和 PEC 晶圆；

- 上述约束叠加形成大规模混合整数优化问题，直接求解时割平面数量和结构会显著影响求解效率。

4.3 发明目的

本发明旨在提供一种端到端全流程调度方法，在满足设备动作、满片加工、双源混流、资源容量、清洁和 PEC 循环复用约束的前提下，输出产品晶圆从 LP 离开到最后一片产品晶圆返回 LP 的可执行时间表，并以缩短总完工时间、减少可避免的腔体空闲和提高设备利用率为优化目标。

## 五、主发明的完整技术方案

5.1 输入、输出与基本对象

输入至少包括：产品晶圆及其工艺模式、可用 PEC 晶圆数量、旋转工艺腔数量、各资源的动作时间、4x1 与 2x2 工艺时间、腔体转动时间、清洁间隔和清洁时间。

输出包括：每片产品晶圆的各阶段起止时间、每个 PEC 作业的占用区间、ATR/VTR 操作序列、AL 与两个负载锁的占用区间、每个旋转腔的 4x1 批次、2x2 连续链及清洁批次的起止时间，以及整体完工时间。

为便于统一装载，按照工艺模式将产品晶圆构造成 PW 对：

- 同一模式下两片产品晶圆构成“产品 + 产品”的 PW 对；

- 若该模式的产品晶圆数量为奇数，末尾形成“产品 + PEC”的 PW 对；

- 当 4x1 满片批次还缺少一个 PW 对时，以“PEC + PEC”的纯 PEC 对补齐。

PW 对是旋转工艺腔真空侧的最小装载单元，而不是将产品晶圆和 PEC 晶圆混为同一种物料。

5.2 4x1 满片加工的物理建模

每个 4x1 批次包含两个 side-slot，每个 side-slot 对应一个 PW 对。一个批次被启用时，两个 side-slot 均需装满，且至少一个 side-slot 承载含产品晶圆的 PW 对，以排除纯 PEC 空转批次。

每个批次按如下物理动作建立连续时间变量和先后约束：

- VTR 向前侧可达槽位装入第一个 PW 对；

- 旋转工艺腔转动 180 度；

- VTR 向后侧可达槽位装入第二个 PW 对；

- 执行满片工艺加工；

- VTR 先卸出后侧 PW 对；

- 旋转工艺腔再次转动 180 度；

- VTR 再卸出前侧 PW 对。

因此，两个 side-slot 分别关联不同的装片、加工和卸片时间，不能仅以“一个四片批次”的统一开始和结束时间代替。相邻 4x1 批次在同一旋转工艺腔中串行执行。

5.3 2x2 连续链的物理建模

在 2x2 模式下，针对每个激活的旋转工艺腔建立由以下单元组成的连续链：

- 纯 PEC 的链首边界单元；

- 由一个或多个产品 PW 对构成的连续 cycle 单元；

- 用于实现相邻 cycle 衔接的循环桥接单元；

- 纯 PEC 的链尾边界单元。

每个产品 PW 对经历与该连续链位置对应的两次相关腔体占用和 VTR 操作。通过链首、cycle、bridge 和链尾的时间先后约束，保证连续加工语义和首尾 PEC 补位语义，而不是把 2x2 错当成彼此独立的双片批次。

5.4 双源全流程与共享资源约束

对每片产品晶圆，至少建立 ATR 前送、AL 校准、ATR 转送、LLupper 停留、VTR 装片、腔体加工、VTR 卸片、LLlower 停留和 ATR 返回等阶段变量；对每个 PEC 作业，建立从 PEC storage 出发、经 VTR 进入腔体、再由 VTR 返回 PEC storage 的阶段变量。

约束体系至少包括：

- 路径约束：产品晶圆和 PEC 晶圆只能沿各自允许的路径流转；

- 成对与分配约束：每个产品晶圆仅归属一个 PW 对；每个 PW 对仅分配至一个 4x1 side-slot 或一个 2x2 链位置；

- 满片与补位约束：启用的 4x1 批次的两个 side-slot 均被 PW 对占用；缺少产品 PW 对时使用纯 PEC 对补齐；

- 旋转与工艺顺序约束：约束 4x1 的装片、转动、加工、卸片顺序，以及 2x2 链的首、cycle、桥接和尾部顺序；

- 共享资源约束：ATR 的搬运操作互斥，AL 为单槽位，LLupper 与 LLlower 按各自容量限制占用，VTR 的所有装卸和桥接操作互斥，旋转工艺腔的 4x1、2x2 和清洁窗口互斥；

- PEC token 约束：每个活动 PEC 作业绑定一个可复用 PEC token；同一 token 在其被占用的时间区间内不得分配给另一作业；

- 清洁约束：在同一腔体达到设定的累计满腔加工次数后，插入纯 PEC 满腔清洁批次。清洁批次按“前侧装片—转动—后侧装片—清洁加工—后侧卸片—转动—前侧卸片”建模，并占用相应 CH、VTR 和 PEC token。

5.5 优化目标与调度结果

主目标为最小化端到端最大完工时间，即最后一片产品晶圆完成 LLlower → ATR → LP 返回动作的时间。可设置较小权重的次级目标，以鼓励两个旋转工艺腔的产品负载均衡、压缩同一腔体内相邻加工组之间可避免的空闲，以及缩短产品晶圆完成时间。

次级空闲项为软惩罚：当上游资源、PEC token 或清洁作业尚未就绪时，不强制产生零等待。这样既避免不符合物理事实的“强制无空闲”，又能在资源允许时提高腔体连续性。

求解完成后，根据变量取值生成调度指令或甘特图。调度结果可直接用于设备控制系统、制造执行系统或离线工艺方案评估。

## 六、可选的求解加速技术方案

6.1 与主发明的关系

本方案面对的是上述调度模型的求解效率问题，而不是改变设备动作或排程可行条件。对 MIP 的分支定界节点，求解器先产生候选有效割平面；本方案从候选有效割平面中选择一个子集加入 LP 松弛。因为保留的均为有效割平面，方案不扩大或缩小原问题的可行域，最终仍由 MIP 求解器给出满足原始约束的解。

6.2 结构感知候选割平面表征

每个候选割平面采用 23 维特征表示，其中包括：

- 13 维通用质量特征，例如目标平行度、割平面效力、支持度、整数支持比例、违反程度及系数统计量；

- 10 维项目结构特征，包括割平面系数在 route、full_assign、mix_assign、timing、completion、other 六类变量族上的占比，二进制变量质量占比、连续变量质量占比、主导变量族占比和变量族熵。

该表征使策略不仅看到“割平面是否强”，还能够识别其主要作用在路线、满片分配、连续链分配、时间约束还是完工目标等哪一类设备结构上。

6.3 层级选择与结构感知重排

在一个求解节点中，先由高层策略根据候选割平面特征给出保留比例或目标保留数量；再由带终止符的指针网络生成不超过目标数量的有序候选索引。测试阶段可采用束搜索，以保留多个高概率的组合分支，降低单步贪心选择的短视性。

随后对指针网络输出进行结构感知重排：综合割平面效力、违反程度、整数支持比例、结构变量占比、主导变量族比例和变量族熵形成基础得分；再依据活跃变量族的质量分布设置覆盖配额，并通过与已选割平面的相似性惩罚和超配额惩罚减少冗余、增加关键结构覆盖。

训练时可采用 actor-critic 框架，奖励信号可以由完整求解时间、搜索节点数、原始对偶积分、原始对偶间隙、LP 目标改善量以及排程等待代价构成。各奖励权重应作为可配置参数，而不宜在权利要求中限定为唯一数值。

## 七、创新点梳理与保护层级

7.1 主发明必须突出保护的创新点

- 双源端到端统一建模：将来自 LP 的产品晶圆与来自独立 PEC storage 的辅助晶圆作为不同来源、不同返回路径、但在真空侧耦合的对象，统一纳入有限批次连续时间排程。

- PW 对的统一装载表达：以 PW 对作为旋转工艺腔的最小装载单元，同时覆盖“产品+产品”“产品+PEC”和“PEC+PEC”三种组合，从而把奇数尾片和满片补位纳入同一分配框架。

- 真实旋转腔动作表达：针对 4x1 显式描述两组可达槽位、两次转动和不同 side-slot 的装卸先后；针对 2x2 显式描述 PEC 链首、连续 cycle、桥接和 PEC 链尾。

- PEC 的时序复用而非静态计数：以 token 与时间区间不重叠方式约束 PEC 晶圆，使有限 PEC 库存对排程的实际影响能够被正确反映。

- 全设备资源与清洁作业统一耦合：将 ATR、AL、双 LL、VTR、旋转工艺腔、PEC token 和纯 PEC 清洁批次纳入同一连续时间模型，输出完整可执行时间表。

7.2 可作为第二申请或从属增强方案的创新点

- 面向设备结构的割平面特征：将通用割平面质量特征与调度模型变量族特征结合，得到可识别不同物理约束板块的候选割平面表征。

- 层级数量决策与序列选择：以高层策略自适应确定割平面数量、以带终止符指针网络决定有序子集。

- 束搜索与结构感知重排协同：在学习型序列输出之后，结合变量族覆盖、相似性和配额惩罚进行重排，兼顾割平面强度、互补性和计算规模。

创新点 1—5 共同服务于“得到物理可执行的设备排程”；创新点 6—8 服务于“更快地求得该排程”。正式撰写时不应把两组创新点并列罗列而缺少因果关系。

## 八、建议的权利要求组织

8.1 主申请的独立权利要求骨架

一种面向旋转工艺腔半导体组合设备的双源混流全流程调度方法，包括：获取产品晶圆、PEC 辅助晶圆和设备参数；构造 PW 对；根据 4x1 和 2x2 工艺模式建立旋转工艺腔作业；建立产品晶圆和 PEC 辅助晶圆的不同路径以及共享资源时序约束；建立 PEC token 复用约束和清洁约束；以产品晶圆端到端完工时间为目标求解；输出资源时间表。

8.2 主申请的从属权利要求方向

- PW 对包含产品+产品、产品+PEC 和 PEC+PEC 三类；

- 4x1 的前侧装片、第一次转动、后侧装片、加工、后侧卸片、第二次转动和前侧卸片；

- 2x2 的 PEC 链首、连续 cycle、循环桥接和 PEC 链尾；

- 产品晶圆经 LLupper 进入真空侧并经 LLlower 返回大气侧；

- ATR、AL、LLupper、LLlower、VTR 和 CH 的容量或互斥约束；

- PEC token 的时间区间互斥；

- 纯 PEC 清洁批次及由清洁间隔触发的约束；

- 主目标与腔体负载均衡、空闲压缩、流动时间等次级目标。

同时配套撰写装置、电子设备和计算机可读存储介质权利要求，使保护形态覆盖排程软件部署方式。

8.3 求解加速申请的独立权利要求骨架

一种针对半导体设备调度混合整数规划的割平面选择方法，包括：获取候选有效割平面；提取通用质量特征和基于调度变量族的结构特征；预测目标保留数量；生成候选割平面序列；基于变量族覆盖、相似性和配额进行重排；将选出的有效割平面交由 MIP 求解器处理。

该申请宜明确“割平面均为求解器产生的有效割平面”，从而准确限定其作用是提高求解效率，而非改变调度问题的物理可行性。

## 九、附图清单与每图必须表达的内容

原交底书中的空白附图占位符不能保留。建议至少补齐以下六图，并采用黑白线框、编号标注，不使用实验曲线代替结构图：

- 图1：设备及双源物料流示意图。标出 LP、ATR、AL、LLupper、VTR、CH2/CH3、LLlower、PEC storage，以及两条物料路径；

- 图2：PW 对构造与三类组合示意图。产品+产品、产品+PEC、PEC+PEC；

- 图3：4x1 满片批次时序图。前侧装片、转动、后侧装片、加工、后侧卸片、转动、前侧卸片；

- 图4：2x2 连续链时序图。PEC 链首、cycle、bridge、PEC 链尾；

- 图5：全流程调度建模与求解流程图。输入—配对—约束—优化—时间表输出；

- 图6：可选学习型割平面选择流程图。候选 cuts—23 维特征—高层数量决策—指针网络/束搜索—结构重排—求解器。

## 十、对原交底书的必须修正项

- 将“全流程调度模型”和“学习型割平面选择”分为主方案与可选加速方案，先完整说明前者，再说明后者如何服务于求解；

- 修正产品晶圆路径中的负载锁方向：LLupper 进入真空侧、LLlower 返回大气侧；

- 设备名称和编号统一为实际实现的 CH2、CH3；若硬件不同，应全篇替换并与附图一致；

- 使用当前 4x1 的实际 side-slot 装卸顺序，不再写成抽象槽位或与设备资料相矛盾的 FIFO 语义；

- 增加 PEC token 的“绑定—占用—释放—复用”逻辑，不能只写 PEC 数量约束；

- 增加清洁批次的触发条件和它对 CH、VTR、PEC 的占用；

- 删除“从根本上保证”“必然得到精确解”等绝对化措辞，改为“在有效割平面与求解器终止条件下保持原问题可行性定义，并用于提高求解效率”；

- 将“暂无”替代方案改为实际可行替代：固定比例选割、贪心选割、非学习型启发式选割、直接常规 Branch-and-Cut；

- 将现有技术出处、公开日、文献编号或专利号补全，避免“现有技术一/二/三”没有可检索来源；

- 补齐附图，且为每一幅图写出图号、图名和附图标记说明。

## 十一、发明人和代理人需确认的事实

以下事实决定最终的保护范围，提交前应由发明人确认并留档：

- 目标设备中旋转工艺腔的准确型号、数量、槽位、可达槽位和实际转动/装卸顺序；

- 4x1、2x2 的正式工艺名称、工艺条件及 PEC 晶圆的实际作用；

- LP、AL、两个 LL、ATR、VTR 的数量与真实容量；

- 清洁的触发规则、清洁时长、是否必须使用 PEC、是否允许在 2x2 链中插入；

- 至少一组对比数据：与人工排程、现有规则或未使用学习型选割的基线相比的完工时间、设备空闲、求解时间或节点数；

- 现有技术检索结果及每份对比文献最接近本发明的内容；

- 发明完成日期、公开情况、参与人员和权属主体。

## 十二、实施例写法建议

正式交底书至少应给出一个可复现实例：设定产品晶圆数量、4x1/2x2 模式数量、PEC 库存、两个旋转工艺腔、各阶段时长和清洁间隔；按本方法生成 PW 对、构建约束并求解；随后用甘特图展示至少一片产品晶圆、一个 4x1 批次、一个 2x2 连续链、一个 PEC token 及必要时的清洁批次。实施例中的具体数值可变，但装载关系、资源互斥关系和输出时间表必须可核验。

注：本文件完成的是技术方案与专利布局的整理，不替代专利代理人开展的新颖性、创造性和单一性法律判断。正式提交前应结合检索结论确定是“一案主从”还是“两案分拆”。