## 发明名称： 一种基于强化学习的带旋转腔的半导体设备双源混流调度方法 本发明所涉及的关键词：组合设备，调度优化，混合整数规划模型，图神经网络，深度强化学习 本发明所涉及的英文关键词：cluster tools, scheduling optimization, mixed integer programming, graph neural network，deep reinforcement learning

## 1、 相关技术背景（背景技术），主要写明与本发明最相近似的现有实现方案（现有技术）

1.1  背景技术

*该部分内容的提供是为了代理人和审查员充分理解所提供的发明创造涉及的技术方案，该部分体现了发明人是否清楚本领域现有技术，如果所写的最相近似的现有技术与实际情况差别很大则会影响到审查员对发明的审查结论。

1、简介该技术领域的发展概况（与本发明最相关的技术领域）；

2、解释相关关键技术；

3、对于理解发明内容没有帮助的不要提供。

在半导体制造领域，组合设备（Cluster Tools，CT）是实现多道工序连续加工的核心装备，其整体性能与内部核心组件的结构设计、协作效率密切相关。CT一般由若干个带有阀门的加工模块（Process Module，PM），一个校准模块（Aligner，Al），若干机械手和负载锁（Load Lock，LL）组成。

随着工艺需求的增加，需要进行的工艺数量也随之增加，而单一组合设备不足以满足需求。其中，PM与机械手之间的距离是影响工艺模块数量的重要因素，距离太远会导致机械手无法进行取放操作，因此常常由不超过六个PM组成。随着技术的发展，这一问题通过将单臂组合设备和双臂组合设备之间任意级联形成组合设备群得到解决。然而，由于空间限制、无死锁等约束，组合设备群不能过多级联，半导体制造厂商便设计新型加工模块，通过集成内置旋转机械手和多个工艺位，得到旋转腔。以含有四个腔室的旋转腔为例，通过内部旋转机械手以90°为最小单位旋转PM，晶圆可以在不同方位进行多种工艺，在腔室内共同进行工艺的晶圆属于同一批次的晶圆。如图1所示。

图1：旋转腔PM旋转示意图

由于旋转腔的多个工艺位同时进行工艺，所以工艺位上必须都有晶圆，否则会因加工损坏工艺位底座，即每个批次的晶圆数量都为四个。针对这一限制，通过引入PEC storage模块进行处理。PEC storage中存放了一定数量的PEC wafer，能够在旋转腔中待加工的晶圆数量不足时放入工艺位，与代加工晶圆形成一个加工批次共同加工，起到保护底座的作用。PEC storage分为左右两个部分，各装有四片PEC wafer，左边有四个槽位，右边有六个槽位，可以存放PEC wafer，如图2所示。

图2：PEC storage模块结构示意图

然而，PEC storage的引入给组合设备的调度带来了新的挑战，传统组合设备调度只需要安排所有待加工晶圆按照各自的加工路径在设备中各个模块进行加工，在满足工艺要求的前提下，使得生产效率最高，属于单晶圆流调度问题。PEC wafer与晶圆不同，存放在PEC storage中，与晶圆一同进入设备加工，因此，含有PEC wafer的调度问题属于双源混流调度问题。在双源混流调度问题中，

图3：带旋转腔的半导体设备双源混流调度问题示意图

当前研究中，广泛运用于非旋转腔的组合设备调度问题的技术是Petri网，而带旋转腔的组合设备调度问题常用线性规划来求解，但对于双源混流问题，需要描述两个晶圆流的路径，用含有整数变量的混合整数规划模型（MIP）更便于描述。MIP通过二进制和整数变量，能够精确的描述两种晶圆各自的路径和时间，也能够对两种晶圆分别增加约束。

1.2  与本发明相关的现有技术一

1.2.1  现有技术一的技术方案​

1、提供最接近的现有技术，不接近的不需要提供，如果该现有技术的缺点或不足正是本发明所要解决的技术问题，则为接近的现有技术，否则为不接近的现有技术；

2、结合附图，用文字对实现方案进行描述； 应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处。

3、现有技术的提供非常重要，能加快专利的授权，还能使专利代理人找出本发明的创新点，以确定合适的保护范围。

4、对于方法，应说明现有方法的步骤，对于装置，应当说明结构组成及其各部件的位置关系。

1.2.2  现有技术一的缺点​

1、用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；

2、本发明不能解决的缺点，不需要提供。

注意：所述缺点应当是技术上的缺点，例如可以是成本高、误码率高、反应速度慢等类似问题，并且在分析缺点的时候一定要结合技术方案进行分析，不能凭空捏造。

1.2.3  现有技术一的出处​

请选择现有技术一的出处（在括号中标“X”），并给出相关信息​

（     ）1、已公开专利涉及的技术，请给出专利申请号或公开号及国别代码（如：CN201010225557.7，US669357）

（X）已公开文献中的技术，请给出文献名称、期刊名称、出版时间等信息。如：《一种XXX的方法》（《电子信息科技》2009.5）

1.3  与本发明相关的现有技术二​

1.3.1  现有技术二的技术方案

1.3.2  现有技术二的缺点

1.3.3  现有技术二的出处​

## 2、 本发明技术方案的详细阐述（发明内容）

2.1  本发明所要解决的技术问题（发明目的）​

一篇专利通常只解决一个技术问题，这个技术问题就是一篇专利的纲，技术方案是为解决这个技术问题而服务的。

1、对应现有技术的所有缺点，正面描述本发明所要解决的技术问题。

2、本发明解决不了的技术问题无需说明。

2.2  本发明提供的完整技术方案（发明方案）​

1、本部分为专利申请最重要的部分，需要详细提供；

2、专利必须是一个技术方案，应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍或者只是一个愿望，比如发明内容是在现有技术基础上加上滤波功能，就需要给出实现滤波的具体方式，比如具体的滤波电路等。

3、在技术方案部分应该详细提供相应的技术方案的具体实现方式（尽可能提供多种实现方式），要考虑到等同手段、替代方案等，比如，发明内容是连接方式，实现方式是焊接，除此之外，还要考虑铆接是否可以等；

4、全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种东西多种叫法。

3、附图必须以方框图、黑白方式提供，不要提供彩色图例；

4、对于软件方法的发明，除提供流程图外，软件应用的系统的结构图；

5、对于提供的附图需要结合流程图、原理框图、时序图等附图进行相应的说明，每个图都应有对应的文字描述，以别人不看附图即可明白技术方案为准。

2.3  本发明技术方案带来的有益效果​

1、该部分的说明应结合技术方案来描述，做到有理有据；

2、可以对应2.1部分所要解决的技术问题来描述；

3、有益效果的描述要全面，即需要将本发明创造可以产生的技术效果均描述出来。

## 3、 针对2中的技术方案，是否还有别的替代方案同样能完成发明目的

1、如果有相应的替代方案，请尽量写明，该部分内容的提供可以扩大专利的保护范围，防止他人绕过本技术去实现同样的发明目的，

2、“替代方案”可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整技术方案的替代，且替代的方案可以不是最佳的方案。

## 4、 本发明的技术关键点和欲保护点是什么

技术方案部分提供的是为完成一定功能的完整技术方案，在本部分是提炼出技术方案的关键创新点，列出1、2、3...，以提醒代理人注意，便于专利代理人撰写权利要求书

1、相对于现有技术的具体创新点，尽量具体些；

2、具体可以是根据2.3部分能给本发明带来有益效果的关键技术点。

## 5、 附图

#### 发明名称

一种基于强化学习的带旋转腔的半导体设备双源混流调度方法

#### 关键词

- 中文关键词：组合设备，调度优化，混合整数规划模型，图神经网络，深度强化学习

- 英文关键词：cluster tools, scheduling optimization, mixed integer programming, graph neural network, deep reinforcement learning

### 1 相关技术背景（背景技术）

#### 1.1 背景技术

半导体制造过程通常由上百道甚至上千道工艺步骤组成，为了缩短搬运距离、降低颗粒污染风险并提升产能，业界广泛采用组合设备（Cluster Tools，CT）来完成多道真空工艺的连续加工。典型的组合设备由若干带阀门的加工模块（Process Module，PM）、负载锁（Load Lock，LL）、机械手以及必要的校准、预处理模块构成，机械手在真空环境中完成晶圆在各模块之间的搬运，其调度效率直接影响设备吞吐量、在制品水平和生产成本。

随着制程节点的演进和产品种类的增多，单一 PM 已难以满足对工艺灵活性和产能的要求，设备结构逐渐从“若干 PM + 机械手”的传统拓扑，发展出在单一腔体内部集成多个工艺位和旋转机构的**旋转腔（rotating chamber）**等新型结构。旋转腔通过内置旋转机构，在一个真空腔体内布置多个工艺位，通过以固定角度步进旋转，使不同工艺位依次对接进出孔口或气体分配口，从而在有限占地内集成多步工艺或多种工艺条件。同一时刻位于旋转腔各工艺位上的晶圆构成一个加工批次，在一个或若干个旋转周期内完成多道工艺。

对于部分工艺（例如等离子刻蚀），要求工艺位必须被晶圆覆盖，否则会对腔底或夹具造成损伤。为此，在产品晶圆数量不足时，业界引入了专门的 PEC wafer 存储模块（PEC storage），用预存的 PEC wafer 填补空位，与产品晶圆共同组成批次进行加工，从而起到保护作用。典型的 PEC storage 被划分为左右两个存储区，每个存储区设置若干槽位，用于存放 PEC wafer。

在这种结构下，生产系统中同时存在两类晶圆源：

- 来自上游工艺线的 产品晶圆流；

- 存放在 PEC storage 中、按需补充的 PEC wafer 流。

两类晶圆在形成批次进入旋转腔时发生合流，在加工完成后又分别返回其对应的去向，属于典型的双源混流调度问题。与传统单晶圆流调度相比，该问题不仅需要确定每片产品晶圆的工艺路径和资源占用，还需要在满足批次尺寸、PEC wafer 库存与使用策略、旋转腔多工位同步加工、驻留时间以及机器人搬运动作等多种约束条件下，优化批次组合与加工顺序，调度决策维度显著增加。

为分析和优化组合设备的运行性能，现有研究主要采用以下几类关键技术：

- 基于离散事件模型的结构化建模技术

- 以 Petri 网、时序图等形式描述模块之间的资源互斥关系、工艺顺序和死锁条件，适用于传统 CT 的逻辑行为分析和基本调度策略设计。

- 基于混合整数规划（Mixed Integer Programming, MIP）的数理优化技术

- 利用二进制变量和连续时间变量精确表示工艺步骤间的先后顺序、资源占用、批次尺寸与容量约束、驻留时间等，通过分支定界、割平面、启发式等算法求解最优或近似最优调度方案。该方法在中小规模问题上具有较强的精确性和可解释性，是当前工业界和学术界处理复杂调度问题的重要工具。

- 基于启发式与元启发式的近似优化技术

- 包括规则调度、局部搜索、遗传算法、禁忌搜索等，通过经验规则或搜索策略在调度空间中寻找较优解，常用于 MIP 难以在时限内求解的复杂实例。

- 基于图神经网络（Graph Neural Network, GNN）与深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）的智能调度技术

- 近年来，利用 GNN 对车间或设备拓扑进行图表示，用 DRL 在仿真环境中学习调度策略的研究逐渐增多，能够在较少手工特征设计的情况下自动挖掘状态与动作之间的复杂关系，为解决大规模、高维、非线性调度问题提供了新思路。

综上所述，在带旋转腔和 PEC storage 的半导体组合设备中，既需要 MIP 这类精确的约束建模手段，又希望利用 GNN 与 DRL 等新兴技术提高在复杂双源混流场景下的调度优化能力，这构成本发明所处的技术背景和研究基础。

#### 1.2 与本发明相关的现有技术一

##### 1.2.1 现有技术一的技术方案

现有技术一主要面向**传统组合设备（不含旋转腔与 PEC storage）**的调度问题。典型方案如下：

- 将组合设备抽象为若干加工模块、缓冲区和机器人，利用 Petri 网 描述晶圆在各模块之间的流转过程，库所表示资源状态，变迁表示加工、搬运等操作；

- 在 Petri 网模型基础上，通过分析可达图、P 不变式和 T 不变式，得到无死锁运行条件和资源分配策略，并结合调度规则（如最早完成时间优先、最短加工时间优先）生成具体的调度序列；

- 部分研究在 Petri 网之上叠加简单的优先级搜索或局部启发式，以提升吞吐量或降低在制品，但仍以逻辑可达性分析为主。

该类方案一般假设：

- 每次加工只涉及单片晶圆，不存在 PEC storage 和虚拟晶圆；

- 工艺模块之间不包含旋转腔内部的多工位同步加工结构；

- 驻留时间约束主要表现为在某些缓冲区或模块的停留上限，而不是针对一系列连续工艺步骤间的严格时间窗口。

文献多以理论模型和仿真结果证明 Petri 网方法在传统 CT 场景中的有效性，对带旋转腔及双源混流的综合问题鲜有系统研究。

（本交底书中将该类工作统称为“文献1”，具体文献信息在正式申请时由专利代理人结合实际参考文献补充。）

##### 1.2.2 现有技术一的缺点

相对于本发明要处理的带旋转腔双源混流调度问题，上述 Petri 网方法存在以下主要不足：

- 难以直接表达旋转腔多工位同步加工与批次尺寸约束
Petri 网以单片晶圆为基本单位，若要刻画“旋转腔 4 个工位必须同时加工、批次尺寸固定为 4”这一约束，需要引入大量辅助库所和变迁，模型复杂、可读性差，不利于扩展到多种模式和复杂批次结构。

- 对双源混流问题支持不足
产品晶圆与 PEC wafer 来源不同、工艺路径和约束不同，传统单源 Petri 网需要拆分为两个子网并手工设计合流逻辑，状态空间规模随批次数和 PEC 片数急剧增长，难以用于大规模优化。

- 缺乏系统的时间优化能力
Petri 网擅长结构性质分析，但在进行完工时间最小化等时间优化时，仍需借助调度图或线性规划进行二次转化，再配合启发式进行搜索，整体求解能力有限，很难在工业规模实例上得到高质量调度解。

##### 1.2.3 现有技术一的出处

- （X）已公开文献中的技术。
例如：基于 Petri 网对半导体组合设备进行建模和调度分析的相关论文，具体名称、期刊和出版时间在正式申请时由代理人补充。

#### 1.3 与本发明相关的现有技术二

##### 1.3.1 现有技术二的技术方案

现有技术二聚焦于半导体生产线或柔性作业车间的调度优化，尝试引入 图神经网络与深度强化学习。其典型方案为：

- 将车间中的机器、工件工序以及缓冲区抽象为图结构，节点表示机器或工序，边表示可加工关系或工序前后关系；

- 利用图神经网络对当前调度状态进行编码，得到机器节点和工件节点的嵌入向量；

- 在此基础上构建强化学习策略网络，采用 DQN、PPO、A3C 等算法，以“选择下一个要加工的工件”“为工件分配机器”等为动作，与仿真环境反复交互，通过最小化平均完工时间或在制品来自动学习调度策略；

- 该类方法通常使用经验奖励设计和简单的约束检查来保证调度的基本可行性。

该类研究已在标准作业车间和部分半导体工段中取得一定效果。

##### 1.3.2 现有技术二的缺点

将上述 GNN+DRL 方法直接应用于带旋转腔的双源混流设备存在以下局限：

- 缺乏与精确 MIP 约束结合的机制，难以保证复杂工艺约束
文献2 多数只在仿真环境中进行冲突检查，对批次尺寸、PEC storage 容量、旋转腔多工位同步加工、PEC 驻留时间等复杂约束通常采用惩罚项近似建模，难以确保最终调度完全满足工艺规范。

- 未针对双源混流和批次组合设计动作空间
现有方法多以“选工件/选机器”为基本动作，适合单源工件流；在双源混流场景下，还需决定 PEC wafer 的取用、批次组合和旋转腔内部工位分配，这些决策在文献2 的动作定义中没有体现。

- 忽略混合整数规划模型提供的强有力上下界信息
文献2 主要依赖试错式的强化学习搜索，未利用 MIP 模型可提供的松弛下界和可行上界，对解空间缺乏有效收缩机制，导致在约束极其严格且变量众多的旋转腔设备上学习效率和收敛速度难以满足工业应用需求。

##### 1.3.3 现有技术二的出处

- （X）已公开文献中的技术。
例如：面向柔性作业车间或半导体生产线，利用图神经网络与深度强化学习进行调度优化的相关论文，具体出版信息在正式申请时由代理人补充。

### 2 本发明技术方案的详细阐述（发明内容）

#### 2.1 本发明所要解决的技术问题（发明目的）

针对现有技术的不足，本发明的主要技术问题是：

在带旋转腔和 PEC storage 的半导体组合设备中，如何在同时满足以下条件的前提下，实现高效的双源混流批次调度优化：

- 精确表达产品晶圆与 PEC wafer 的批次组合、旋转腔多工位同步加工、PEC storage 容量、驻留时间和机器人搬运等复杂工艺约束；

- 能够在大规模批次与多种加工模式下快速获得高质量调度解，避免传统 MIP 求解在时间和内存上的瓶颈；

- 充分利用设备拓扑结构和调度历史经验，实现调度策略的自学习与泛化。

为此，本发明提出一种基于混合整数规划模型、图神经网络和深度强化学习相结合的带旋转腔半导体设备双源混流调度方法，通过在 MIP 约束框架下构建马尔可夫决策过程，使用图神经网络编码设备拓扑，采用 A3C 等深度强化学习算法学习调度策略，并在求解阶段结合束搜索进行全局搜索，从而在保证工艺可行性的同时，提高调度求解效率和解质量。

#### 2.2 本发明提供的完整技术方案（发明方案）

以下以一种典型实施方式对本发明的技术方案进行详细说明。

##### 2.2.1 步骤一：建立双源混流旋转腔设备的 MIP 模型

- 资源和结构建模

- 旋转腔：包含 4 个工艺位，各工艺位可执行不同或相同的工艺步骤；

- 普通 PM：执行单片或单批晶圆的特定工艺；

- PEC storage：包括左、右两个存储区，各设若干槽位用于存放 PEC wafer；

- 机械手：在 LL、PEC storage、旋转腔和各 PM 之间搬运晶圆；

- 负载锁 LL：与外部系统交换批次。

- 批次和晶圆表示

- 将来自上游的产品晶圆按一定规则分组为待加工集合，每个批次最多 4 片晶圆；

- 通过 0–1 变量 \(w_{np}\) 表示第 n 片晶圆是否分配至批次 p，保证每片产品晶圆至多属于一个批次；

- PEC storage 中的 PEC wafer 也通过类似变量与批次关联。

- 主要决策变量

- 模式变量 \(y_{1p}, y_{2p}, \dots\)：表示批次 p 采用的加工模式，例如 4 实晶、3 实晶 + 1 PEC、2 实晶 + 2 PEC 等；

- PEC 分布变量 \(PEC_{kp}\)：表示批次 p 在旋转腔第 k 工位是否放置 PEC wafer；

- 时间变量 \(a_{pi}, b_{pi}\)：批次 p 在工艺步骤 i 的开始时间和结束时间；

- 腔体分配变量 \(x_{pm}\)：批次 p 是否在 PM m 上执行相应工艺；

- 批次顺序变量 \(S_{pq}\)：在同一资源上批次 p 是否在批次 q 之前加工；

- 机器人搬运相关变量：描述从 PEC storage 或 LL 到旋转腔、PM 的搬运开始和结束时间及先后顺序。

- 目标函数

- 主目标：最小化所有批次在最后关键工艺完成时刻的最大值（系统完工时间）；

- 辅助目标：可对 PEC wafer 消耗量、驻留超限次数、批次切换次数等引入加权惩罚，实现多目标调度。

- 约束条件（示意）

- 批次尺寸与模式一致性约束：保证每个批次的晶圆数量与模式定义匹配，旋转腔中的每个批次占满所有工位；

- PEC storage 容量约束：任一时刻 PEC storage 中的 PEC wafer 数量和槽位占用不得超过容量上限；

- 工艺顺序与时间约束：用开始结束时间与工艺持续时间参数描述步骤之间的先后关系；

- 资源非重叠约束：保证同一工艺位、PM、LL 槽位、机器人在任一时刻至多服务一个批次；

- 驻留时间约束：保证在 PEC 相关步骤中，晶圆停留时间不超过规定上限；

- 机器人搬运约束：包括移动时间、装卸时间以及与工艺步骤之间的同步条件。

通过上述变量和约束，本发明建立的 MIP 模型能够完整刻画双源混流旋转腔设备的物理结构和工艺规则，为后续强化学习提供精确环境。

##### 2.2.2 步骤二：基于 MIP 模型构造马尔可夫决策过程

- 状态向量构造
状态向量至少包括以下信息：

- 每个批次当前所处工艺阶段、已完成和待完成步骤、加工模式和 PEC 分布；

- 每个资源（旋转腔工位、PM、LL、PEC storage 槽位、机械手）的当前时间、已分配任务序列及预计可用时间；

- 关键约束（容量、驻留、模式逻辑）的当前松弛度或剩余裕量；

- 当前部分调度解对应的 makespan 上界与松弛下界估计。

- 动作定义
在每一步决策时，从以下动作集合中选择其一或若干：

- 批次组合动作：从产品晶圆集合与 PEC storage 中选择若干晶圆组成一个旋转腔批次，并确定其加工模式；

- 资源分配动作：为已形成且待加工的批次选择下一个加工资源（旋转腔、PM）或插入在某资源加工队列的具体位置；

- 顺序调整动作：在同一资源上，对一对尚未确定先后关系的批次确定其先后次序；

- 机器人调度动作：确定机器人下一步搬运的批次和路径。
这些动作在 MIP 语义上等价于对一组二进制或整数决策变量进行赋值。

- 状态转移与可行性检查
环境执行某个动作后，根据工艺持续时间和资源可用时间更新相关批次的开始、结束时间和资源占用情况，并检测是否违反 MIP 约束。若违反不可修复约束（如驻留时间必然超限），可直接终止该条轨迹并给予较大惩罚。

- 奖励函数设计
奖励函数可设计为：

其中 UB 为当前部分调度解的完工时间上界，LB 为松弛模型下界，Penalty 表示驻留超限、批次尺寸不合法、PEC 使用违规等惩罚项。通过该奖励函数，既鼓励缩短完工时间，也鼓励快速缩小 MIP 可行域。

##### 2.2.3 步骤三：利用图神经网络进行状态编码

为充分利用设备拓扑信息，本发明将设备抽象为图结构：

- 节点：旋转腔各工位、普通 PM、LL、PEC storage 槽位、机器人等资源；

- 边：表示搬运路径或工艺依赖关系，边特征包括搬运时间、切换时间等。

采用图神经网络对该图进行编码：

- 为每个节点构造初始特征，包括资源类型、当前占用标志、下一可用时间、与批次数量相关的统计量等；

- 通过若干层图卷积或图注意力网络，将邻居信息聚合到节点表示中，得到各资源节点的结构嵌入；

- 对于某个待决策批次，将与其相关的资源节点嵌入与批次的时间、模式和约束松弛度特征拼接，形成结构增强状态向量，作为强化学习网络的输入。

##### 2.2.4 步骤四：基于深度强化学习的策略学习

本发明优选采用 异步优势演员–评论家（A3C） 算法进行策略学习，也可替换为其它深度强化学习算法。

- 策略网络（Actor）

- 输入：结构增强状态向量；

- 网络结构：若干全连接层或注意力层，最后输出对每个候选动作的评分；

- 约束掩码：根据当前状态和 MIP 约束，预先识别执行后必然导致不可行的动作，在输出层将其评分置为负无穷，softmax 后概率为零。

- 价值网络（Critic）

- 输入与策略网络相同；

- 输出：当前状态的价值估计，可为单一标量，也可为多分量（如 makespan、驻留风险、PEC 使用成本），再加权合成为训练信号。

- 异步训练流程

- 在多个并行仿真环境中按当前策略采样轨迹，记录状态、动作、奖励和下一状态；

- 采用优势函数更新策略网络参数，使得高于价值预期的动作概率增大；

- 采用时间差分误差更新价值网络参数，提高价值估计精度；

- 持续训练直至策略收敛或性能达到设定标准。

##### 2.2.5 步骤五：结合束搜索的在线求解（优选实施方式）

在获得训练好的策略网络和价值网络之后，本发明在实际调度求解阶段采用束搜索以提高解质量：

- 初始化束集合 B，仅含空调度或简单启发式生成的初始解；

- 对于束集合中的每个元素，获取其状态向量，由策略网络生成候选动作集合，从中选择若干高概率动作进行扩展，得到新的部分调度解；

- 对所有新生成的部分解计算综合评分，评分内容包括：

- 轨迹上所有动作对数概率之和；

- 当前状态的价值估计；

- MIP 松弛上下界信息；

- 约束违反的惩罚项；

- 根据综合评分排序，仅保留前 k 个部分解作为新的束集合；

- 重复步骤2–4，直至所有批次完成或达到步数上限，从当前束集合中选择评分最高的完整调度解作为最终调度结果。

#### 2.3 本发明技术方案带来的有益效果

与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

- 统一建模双源混流旋转腔设备的复杂约束
本发明通过 MIP 模型同时描述产品晶圆与 PEC wafer 的批次组合、旋转腔多工位同步加工、PEC storage 容量、驻留时间和机器人搬运等约束，实现对双源混流调度问题的系统建模。

- 在严格约束下实现高效的强化学习策略优化
借助约束掩码机制，将 MIP 约束直接融入策略网络输出层，屏蔽必然不可行动作，使强化学习主要在可行域附近搜索，大幅提高学习效率并降低调度方案不满足工艺规范的风险。

- 利用图神经网络自动提取设备拓扑特征
通过对设备资源图进行图神经网络编码，策略网络能够自动学习资源间的相互作用和瓶颈结构，相比传统特征工程，具有更好的泛化能力和鲁棒性。

- 学习与搜索相结合的混合优化框架
在线求解阶段在束搜索框架下综合利用策略概率、价值估计和 MIP 上下界信息，既保持探索多条候选路径的能力，又避免组合爆炸，使得在给定时间内获得更高质量的调度解。

- 易于扩展和参数化
通过调整 MIP 目标函数权重和奖励函数参数，本发明可在“最大吞吐量”“最小驻留风险”“PEC wafer 节省”等不同优化目标之间灵活切换，适应不同工艺配方和生产策略。

### 3 替代方案

在不背离本发明核心思想的前提下，还可以采用如下替代或变型方案，以扩大保护范围并防止绕开：

- 算法替代方案

- 强化学习算法可以由 A3C 替换为 PPO、SAC、DDPG 等，仍然以结构增强状态向量为输入、以对 MIP 变量的赋值为动作，只要保持约束掩码机制即可视为等同方案；

- 束搜索可以被蒙特卡洛树搜索（MCTS）或其他分支限界型搜索方法替代，只要综合评分中仍包含策略概率、价值估计和 MIP 上下界信息。

- 模型结构替代方案

- 旋转腔工位数量可以为 2、3 或大于 4，只需相应调整批次尺寸约束和模式变量定义；

- 当设备中不含 PEC storage，仅有旋转腔与普通 PM 时，可删除 PEC 相关变量和约束，仍在相同框架下进行强化学习与调度优化。

- 网络结构替代方案

- 图神经网络可以采用 GCN、GAT、GraphSAGE、MPNN 等不同实现形式，或引入多头注意力机制；

- 状态编码中，可以使用不同的归一化方法或嵌入层结构，只要包含批次状态、资源状态和关键约束松弛度信息即可。

上述替代方案均可完成本发明的基本发明目的，属于本发明的合理变形和等同方案。

### 4 本发明的技术关键点和欲保护点

为便于专利代理人撰写权利要求书，现将本发明的关键创新点和欲保护点归纳如下：

- 双源混流旋转腔设备的 MIP 建模方式

- 利用模式变量、PEC 数量变量、批次组合变量和时间变量，在单一 MIP 模型中统一表达旋转腔多工位同步加工、PEC storage 容量、批次尺寸和驻留时间等约束。

- 基于 MIP 的马尔可夫决策过程构建与约束掩码机制

- 将对 MIP 决策变量的赋值视作马尔可夫决策过程中的动作，以状态向量描述批次和资源的当前状态，并在策略输出层根据 MIP 约束构造约束掩码，屏蔽必然不可行动作。

- 利用图神经网络编码设备拓扑并与动态状态融合

- 构建描述旋转腔、PM、LL、PEC storage 和机器人之间连通关系的资源图，使用图神经网络得到资源嵌入，将其与批次时间及模式特征融合，形成结构增强状态表示输入强化学习网络。

- 深度强化学习与束搜索结合的调度求解框架

- 先通过深度强化学习学习近似最优策略和价值函数，再在束搜索框架下以策略概率、价值估计和 MIP 上下界为综合评分，对部分调度解进行扩展与剪枝，输出高质量调度方案。

以上技术点是本发明最核心、最希望获得保护的内容，代理人在设计权利要求书时可围绕这些点布置独立权利要求和从属权利要求。

### 5 附图

- 图1：旋转腔结构及 PM 旋转示意图；

- 图2：PEC storage 模块结构示意图，显示左右仓及槽位；

- 图3：带旋转腔的半导体设备双源混流示意图，标示产品晶圆流和 PEC wafer 流；

- 图4：双源混流调度 MIP 模型变量与约束的框图或表格示意图；

- 图5：基于 MIP 的马尔可夫决策过程和强化学习交互流程图；

- 图6：图神经网络与策略/价值网络的整体结构框图；

- 图7：结合强化学习策略与束搜索的在线调度求解流程图。